# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH aus einem Polycarbonat-Gehäuse mit längsprismenstrukturierter, klarer Leuchtenhaube bzw. opaler konisch zulaufender Deckenhaube, für Bereiche mit erhöhten Anforderungen.Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 370mm B = 140mm H = 90mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				NiMH 4,8V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1,5W

- Erkennungsweite			23 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP54/IP65

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	APE 23-.-W-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH aus einem Polycarbonat-Gehäuse mit längsprismenstrukturierter, klarer Leuchtenhaube bzw. opaler konisch zulaufender Deckenhaube, für Bereiche mit erhöhten Anforderungen.Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 370mm B = 140mm H = 217mm

- Montageart			Universalmontage

- Batterietyp				NiMH 4,8V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1,5W

- Erkennungsweite			32 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP54/IP65

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	APE 32-.-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Kettenösen

Befestigungsösen (2x) für Ketten-/ Seilmontage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO.

- Maße	 			B = 10 mm H = 45mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AP-KMS2

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Seilmontageset 250cm

Seilmontageset inkl. Seil 2,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO.

- Maße	 			L = 2,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AP-SMS2-25

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Seilmontageset 750cm

Seilmontageset inkl. Seil 7,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO.

- Maße	 			L = 7,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	SMS2-75

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 500 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AP-PMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Pendel 100cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 1000 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AP-PMS2-10

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 410 mm B = 160 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK2

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 220 mm H = 120 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK8

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €