# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in kubischem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 270mm B = 270mm H = 284mm

- Montageart			Universalmontage (Wand/Decke)

- Batterietyp				NiMH 4,8V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1,5W

- Erkennungsweite			26 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP43

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CUE 26-.-UM-Sü-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE Kettenösen

Befestigungsösen (4x) für Ketten-/ Seilmontage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE

- Maße	 			B = 10mm H = 45mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CU-KMS4

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE Seilmontageset 250cm

Seilmontageset inkl. Seil 2,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE.

- Maße	 			L = 2,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CU-SMS25

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE Seilmontageset 750cm

Seilmontageset inkl. Seil 7,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE.

- Maße	 			L = 7,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CU-SMS75

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 50 cm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CU-PMS4-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE Pendel 100cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte CUBE aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 100 cm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	CU-PMS4-10

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €