# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

Handscheinwerfer

Robuster Akku-Handscheinwerfer von ASE GmbH, universell einsetzbar als Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion.

Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit integrierter Ladezustandsanzeige und einem verstellbaren Leuchtenkopf. Geeignet zur Verwendung als Such- oder Arbeitsscheinwerfer mit großflächiger Ausleuchtung und bis zu 35m Leuchtweite.

- LED-Balken als Statusanzeige von Akku-Kapazität und Ladung

- Pb-Akku 6V/4Ah für eine Leuchtdauer von >3h

- Spannungsversorgung über separates Steckernetzgerät oder 12V KFZ-Adapter

- Ladestation als Stand- oder Wandgerät

- mit Tragegriff für mobilen Einsatz, gelbe Streuscheibe inkl.

- Maße Gehäuse 			H = 290 B = 125 T = 75mm

- Montageart			Stand- /Wandmontage

- Leuchtmittel			Power-LED 3W

- Lichtleistung			>200lm

- Schutzklasse/ -art			II / IP 43

- Farbe  				schwarz

Zubehör

- Ladeschale inklusive

- Steckernetzgerät inklusive

- 12V KFZ-Adapter inklusive

- gelbe Streuscheibe inklusive

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	HSW2

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €