# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID

Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte der ASE GmbH modular mit freihängender Piktogrammscheibe in 3 Erkennungsweiten mt 14m, 22m und 30m in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Ein Leuchtengehäuse aus Kunststoff weiß für Sicherheitsleuchte und mittels Stecktechnik Umbau zur Rettungszeichenleuchte (Scheiben separat bestellen). Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838,vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an

Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 326mm B = 50mm H = 50mm

- Montageart			Universalmontage

- Batterietyp				NiMH,12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Erkennungsweite			14/22/30 m

- Schutzklasse/ -art			I / IP65/IP40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KBE 3-3-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID Einbaumontageset

Einbaumontageset für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID.

- Maße	 			L = 355 mm B = 70 mm H = 60 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	EMS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Rettungszeichenleuchte TARGET Auslegerarm

Auslegerarm 90° für die Montage der Rettungszeichenleuchte TARGET 23/31m aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 178 mm B = 70 mm H = 78 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AMS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID Seilmontageset  50cm

Seilmontageset inkl. Seil 0,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID.

- Maße	 			L = 0,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	SMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 50 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	PMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID Scheibe mit Pikto-Set

Scheibe mit Pikto-Set für die Rettungszeichenleuchte TARGET 23 Einzelbatterie-Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchte KARBID.

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KB ..-Pikto

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €