# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH, Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad, sehr universell einsetzbar, mit klarer Scheibe und opalem Folienset für ein- oder zweiseitige Betrachtung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 340mm B = 60mm H = 170mm

- Montageart			Wandmontage

- Batterietyp				NiMH, 12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Erkennungsweite			30 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP54/IP65

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KCE 30-.-W-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH, Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad, sehr universell einsetzbar, mit klarer Scheibe und opalem Folienset für ein- oder zweiseitige Betrachtung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 340mm B = 90mm H = 170mm

- Montageart			Universalmontage

- Batterietyp				NiMH, 12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Erkennungsweite			30 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP54/IP65

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KCE 30-.-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC Auslegerarm

Auslegerarm 90° für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 178 mm B = 70 mm H = 78 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AMS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO Seilmontageset 50cm

Seilmontageset inkl. Seil 0,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte APOLLO.

- Maße	 			L = 0,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	SMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 50 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	PMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 410 mm B = 160 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK2

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KONVEC Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK7

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €