# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte KONVEC

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH, Leuchtengehäuse aus hochwertigem,formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad, sehr universell einsetzbar, mit klarer Scheibe.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 340mm B = 60mm H = 170mm

- Montageart			Wand-/Deckenmontage

- Batterietyp				NiMH,12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Schutzklasse/ -art			II / IP54/IP65

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KCE 3-.-WD-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte KONVEC Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-SicherheitsleuchteKONVEC Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK7

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €