# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch schlichtem Gehäuse mit Erkennungsweiten von 22m und 34m, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Universelle Montage für Wand, Decke und Ausleger, steckbare Piktogrammfolien. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Ueberwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 260mm B = 70mm H = 155mm

- Montageart			Universalmontage

- Batterietyp				NiMH, 12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Erkennungsweite			22 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP54/IP40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KDE 22-.-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch schlichtem Gehäuse mit Erkennungsweiten von 22m und 34m, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Universelle Montage für Wand, Decke und Ausleger, steckbare Piktogrammfolien. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Üeberwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 390mm B = 78mm H = 220mm

- Montageart			Universalmontage

- Batterietyp				NiMH, 12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 3W

- Erkennungsweite			34 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP54/IP40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KDE 34-.-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Seilmontageset  50cm

Seilmontageset inkl. Seil 0,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA.

- Maße	 			L = 0,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	SMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 50 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	PMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 320 mm B = 120 mm H = 210 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK1

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 250 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 320 mm B = 90 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK6

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KADIA Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK7

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €