# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte DREIECK

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Kunststoff, sehr universell einsetzbar.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 332mm B = 48mm H = 72mm

- Montageart			Wand-/Decke-/Auslegermontage

- Batterietyp				NiMH, 12V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			PowerLED 5W

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KEE 5-3/8-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einbaumontageset für KEE

Einbaumontageset

- Deckenausschnitt 			EL = 395mm B = 60mm

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KE-EMS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Kettenmontageset für KEE

Kettenmontageset

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KE-KMS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Pendelmontageset für KEE

Kettenmontageset 50cm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KE-PMS2-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Pendelmontageset für KEE

Kettenmontageset 100cm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KE-PMS2-10

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €