# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon in 2 Erkennungsweiten 22m und 32m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 372mm B = 94mm H = 203mm

- Montageart			Universalmontage (Wand/Decke)

- Batterietyp				NiMH 4,8V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1,5W

- Erkennungsweite			22 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	RIE 22-.-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit einem Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon in 2 Erkennungsweiten 22m und 32m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

- Maße Gehäuse 			L = 239mm B = 59mm H = 164mm

- Montageart			Universalmontage (Wand/Decke)

- Batterietyp				NiMH 4,8V/0,8Ah

- Autonomiezeit			3h/8h

- Überwachung			Autotest

- Leuchtmittel			PowerLED 1,5W

- Erkennungsweite			32 m

- Schutzklasse/ -art			II / IP54

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	RIE 32-.-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Kettenösen

Befestigungsösen (2x) für Ketten-/ Seilmontage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE.

- Maße	 			B = 10mm H = 45mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	KMS2

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Seilmontageset 250cm

Seilmontageset inkl. Seil 2,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE.

- Maße	 			L = 2,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	SMS-25

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Seilmontageset 750cm

Seilmontageset inkl. Seil 7,5m für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE.

- Maße	 			L = 7,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	SMS-75

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 50 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	PMS-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Pendel 100cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 100 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	PMS-10

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 320 mm B = 120 mm H = 210 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK1

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Ballschutzkorb Decke

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Universalmontage (Decke) aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 250 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Ballschutzkorb Wand

Ballschutzkorb für die Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte REGIE Wandmontage aus Stahlblech.

- Maße	 			L = 400 mm B = 120 mm H = 220 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	BSK7

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €