# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos.	                    Leistungsbeschreibung	                    Einh.-Preis	        Gesamtbetrag		                  in €	                    in €

- Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte ROMANIK

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Scheibenleuchte mit frei hängender Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mittels Einsteck-Folienset. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmenzum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 176mm B = 80mm H = 113+50mm

- Montageart			Universalmontage (Wand/Decke)

- Batterietyp				NiMH 4,8V/2,0Ah

- Autonomiezeit			3h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			LEDline12

- Erkennungsweite			22 m

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	RME 22-3-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- Einzelbatterie -Rettungszeichenleuchte ROMANIK

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Scheibenleuchte mit frei hängender Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung mittels Einsteck-Folienset. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Mikroprozessorgesteuerte Elektronik selbstüberwachend (-Sü) mit Diagnose - und Steuerprogrammen für Ladung, Wechselrichter und Batterie. Frei wählbare Dauer - oder Bereitschaftsschaltung, Leuchtmittelüberwachung, NiMH/NiCd - Hochtemperatur - Akku, Anzeige der Ergebnisse über Multifunktions - LED an der Leuchte.

O Leuchte mit Buskoppelbaustein Wireless Control (-WLC) zum Anschluss an Überwachungszentrale Wireless Control.

- Maße Gehäuse 			L = 176mm B = 80mm H = 156+50mm

- Montageart			Universalmontage (Decke)

- Batterietyp				NiMH 4,8V/2,0Ah

- Autonomiezeit			3h

- Überwachung			Selbstüberwacht, Busüberwacht

- Leuchtmittel			LEDline12

- Erkennungsweite			30 m

- Schutzklasse/ -art			I / IP 40

- Farbe  				weiß

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	RME 30-3-UM-…-LED

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK Auslegerarm

Auslegerarm 90° für die Montage der System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 178 mm B = 70 mm H = 78 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	AMS

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK Einbaumontageset 22m

Einbaumontageset für die Montage der System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK.

- Maße	 			L = 300m B = 100mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	EMS-22

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK Einbaumontageset 30m

Einbaumontageset für die Montage der System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK.

- Maße	 			L = 376m B = 100mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	EMS-30

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK Seilmontageset  50cm

Seilmontageset inkl. Seil 0,5m für die Montage der System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK.

- Maße	 			L = 0,5m

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	SMS-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €

- System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK Pendel 50cm

Pendelpaar 50cm inkl. Baldachin für die Montage der System-Rettungszeichenleuchte ROMANIK aus Stahlblech pulverbeschichtet in der Farbe der Leuchte.

- Maße	 			L = 50 mm D = 10 mm

Fabrikat :		ASE GmbH

Typ: 		 	PMS-5

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 	1 Stk  	EP: .................... €	GP: .................... €